Ведомость объемов работ

Переустройство существующего кабеля наружного оповещения

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Открытая прокладка (85 х 0,4 х 1,0м) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятие почвенно-растительного слоя (h=15 см) с погрузкой в автотранспорт и вывозом на свалку (дальность возки 30 км) с последующим добавлением земли растительной вручную h=15см и посевом трав |  | м2/м3 |  | 34/ 5,1 |  |
| 1.2 | Разработка грунта экскаватором «обратная лопата» (Vковша=0,5 м3) в котловане |  | м3 |  | 27.5 | Кр=1,22 |
| 1.3 | Доработка грунта вручную в котловане |  | м3 |  | 1,4 | Кр=1,22 |
| 1.4 | Погрузка излишков грунта в автосамосвалы и вывоз на свалку (26 км) |  | м3 |  | 28,9 |  |
| 1.5 | Устройство песчаного основания с уплотнением h=100 мм |  | м2/м3 |  | 34/ 3,4 | Ку=1,1 |
| 1.6 | Обратная засыпка песком механизированным способом h=200 мм |  | м3 |  | 6.8 | Ку=1,1 |
| 1.7 | Обратная засыпка грунтом механизированным способом с уплотнением |  | м3 |  | 23,8 | Ку=1,1 |
| 1.8 | Разборка и восстановление почвенно-растительного слоя (h=15см) на 3 метра в сторону от траншеи с погрузкой в автотранспорт и вывозом на свалку (дальность возки 30 км) с последующим добавлением земли растительной вручную h=15см и посевом трав |  | м2/м3 |  | 255/38.3 |  |